UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

EKONOMICKÁ FAKULTA

INŠTITÚT MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV

Seminárna práca

Kofola a. s. – výrobný závod Rajecká Lesná

Helena Teplicová

Názov predmetu: Manažment výroby

Akademický rok: 2025/2026

Dátum odovzdania:  21.04.2026

Úvod	2

1. Analýza problému	3

1.1 Charakteristika výroby	4

1.2 Identifikácia výrobných procesov	4

1.3 Analýza toku hodnoty	6

1.4 Identifikácia problému – úzke miesto	8

2. Návrh riešenia	8

2.1 Návrh zlepšenia výrobných procesov a toku hodnoty	9

2.2 Aplikácia vybraného prístupu – TOC + Lean (TLS)	10

2.3 Návrh opatrení	12

2.4 Návrh KPI ukazovateľov	13

3. Argumentácia navrhnutého riešenia	14

3.1 Prečo práve toto riešenie?	15

3.2 Aké prínosy možno očakávať?	16

3.3 Riziká a obmedzenia	17

Záver	18

Zoznam použitej literatúry	19

###### Úvod

Táto práca sa zaoberá výrobným systémom spoločnosti Kofola a.s. v závode Rajecká Lesná. Kofola je jedným z najznámejších výrobcov nealkoholických nápojov na Slovensku, takže ide o zaujímavý a reálny príklad sériovej výroby s viacerými typickými výrobnými problémami, ktoré pri tomto type výroby bežne vznikajú.

Cieľom práce nie je odhaliť interné tajomstvá firmy – to by ani nebolo možné. Na základe verejne dostupných informácií a teórie z odbornej literatúry posúdim, kde môžu v takomto type výroby vznikať problémy a ako by sa dali riešiť. Na analýzu a návrh riešenia používam dva prístupy: Teóriu obmedzení (TOC) a nástroje Lean manažmentu – konkrétne SMED, Kanban a TPM. Tieto prístupy sa v praxi dobre dopĺňajú a ich kombinácia je v literatúre dobre zdokumentovaná (Sproull, 2009).

#### 1. Analýza problému

##### 1.1 Charakteristika výroby

Kofola a.s. je dcérskou spoločnosťou skupiny Kofola ČeskoSlovensko a.s. Výrobný závod v Rajeckej Lesnej bol otvorený v roku 2002 a je hlavným slovenským výrobným závodom skupiny – vyrábajú sa tu nealkoholické nápoje Kofola, pramenitá voda Rajec a hroznová Vinea. Závod prevádzkuje päť výrobných liniek vrátane špeciálnej aseptickej linky pre výrobu bez konzervačných látok a zamestnáva 250 až 499 pracovníkov (Kofola a.s., 2025a; Finstat, 2025).

Z hľadiska typológie výroby ide o sériovú výrobu – vyrábajú sa väčšie dávky rovnakého produktu, pričom výrobné portfólio je pomerne rozmanité: rôzne príchute, rôzne veľkosti fliaš a rôzne typy obalov (PET, plechovka, sklo). Práve táto rozmanitosť spôsobuje, že linky treba pomerne často prestavovať z jedného produktu na iný, čo je jeden z kľúčových problémov tohto závodu. Sériová výroba je charakteristická stredným objemom výroby a strednou rozmanitosťou produktov, pričom výrobné zdroje sú organizované do funkčných skupín alebo výrobných liniek (Košturiak a Frolík, 2006).

Z hľadiska miery automatizácie ide o vysoko mechanizovanú a čiastočne automatizovanú výrobu. Plniace, uzatváracie a baliace linky sú automatizované – obsluhuje ich menší počet operátorov, ktorí dohliadajú na chod a nastavenie zariadení. Ručná práca prevláda pri kontrole kvality, nastavovaní linky pri prestavovaní (changeover) a pri niektorých fázach paletizácie. Usporiadanie výrobného systému je linkové – materiál prechádza postupne od prípravy surovín cez plnenie až po expedíciu, takmer bez spätných tokov (Košturiak a Frolík, 2006). Toto usporiadanie umožňuje vysoký výkon, ale jeho slabou stránkou je citlivosť na prestavenia a poruchy, pretože celú linku zastaví aj problém na jedinom pracovisku.

##### 1.2 Identifikácia výrobných procesov

Hlavné výrobné procesy

- Príjem a skladovanie surovín – cukry, sirupy, koncentráty, CO₂, voda

- Príprava sirupov a miešanie nápoja (blending)

- Sýtenie nápoja (karbonizácia CO₂)

- Plnenie do obalov – PET fľaše, plechovky, sklenené fľaše

- Uzatváranie, etiketovanie a označovanie šarží

- Skupinové balenie – kartóny, fóliové balíky

- Paletizácia, skladovanie a expedícia

Podporné procesy

- Kontrola kvality – laboratórne analýzy, HACCP

- Preventívna a opravná údržba zariadení

- Zásobovanie obalovými materiálmi

- Zásobovanie surovinami a energiami

- Logistika a expedícia k zákazníkom

Riadiace procesy

Riadiace procesy v závode možno, podobne ako v každom výrobnom podniku, rozdeliť do troch úrovní – strategickej, taktickej a operatívnej (Operačný manažment – poznámky, 2025/2026).

Na strategickej úrovni sa rozhoduje o dlhodobom smerovaní závodu – napríklad o zaradení nových produktov do výrobného programu, o väčších investíciách do zariadení alebo o základnej kapacitnej stratégii. Tieto rozhodnutia sú v kompetencii vedenia skupiny Kofola ČeskoSlovensko, nie samotného závodu.

Taktická úroveň riadenia sa týka plánov na úrovni roka: naplánovanie výrobných kapacít s ohľadom na sezónnosť (v lete sa predá výrazne viac nápojov ako v zime), ročný plán výroby jednotlivých produktov, koordinácia výroby s obchodom a distribúciou, a plán údržby zariadení. Na tejto úrovni sa riešia aj rozhodnutia o výbere dodávateľov obalov alebo koncentrátov.

Operatívna úroveň je každodenná a týka sa toho, čo sa bude vyrábať tento týždeň alebo dnes. Zahrňuje zostavovanie týždenného a denného výrobného plánu, prideľovanie výrobných úloh konkrétnym linkám, riadenie zásob surovín a obalov, sledovanie priebežného plnenia plánu a riešenie nečakaných situácií (porucha, chybná šarža, meškajúca dodávka obalov). Výroba je riadená cez ERP systém, v ktorom sa evidujú výrobné príkazy, stav zásob aj odchýlky od plánu. Práve na operatívnej úrovni vzniká väčšina problémov, ktoré v tejto práci riešim.

Zjednodušená schéma toku výroby

Surovina → Sklad surovín → Miešanie nápoja (blending) → Karbonizácia → Plniaca linka → Etiketovanie → Balenie → Paletizácia → Sklad hotových výrobkov → Expedícia

##### 1.3 Analýza toku hodnoty

Analýza toku hodnoty (VSM – Value Stream Mapping, v slovenčine mapovanie toku hodnôt) je základným nástrojom Lean manažmentu, ktorý slúži na rozlíšenie činností, ktoré skutočne vytvárajú hodnotu pre zákazníka, od tých, ktoré sú plytvaním. Womack a Jones (2003) definujú hodnotu ako to, za čo je zákazník ochotný zaplatiť – všetko ostatné je muda, teda zbytočná spotreba zdrojov. Rother a Shook (1998) rozlišujú tri typy činností: hodnototvorné (VA – Value Adding), nevyhnutné nehodnototvorné (NNVA – Necessary Non-Value Adding) a zbytočné nehodnototvorné (NVA – Non-Value Adding).

Nasledujúca tabuľka zobrazuje klasifikáciu jednotlivých činností v závode Kofola:

| Činnosť | Typ | Kategória plytvania (Muda) |
| --- | --- | --- |
| Miešanie nápoja (blending) | Hodnototvorná (VA) | – |
| Karbonizácia (sýtenie CO₂) | Hodnototvorná (VA) | – |
| Plnenie do obalov | Hodnototvorná (VA) | – |
| Uzatváranie a etiketovanie | Hodnototvorná (VA) | – |
| Príjem a skladovanie surovín | Nevyhnutná non-VA (NNVA) | Zásoby (Inventory) |
| Prestavovanie linky (changeover) | Nehodnototvorná (NVA) | Čakanie (Waiting) |
| Čakanie na laboratórne výsledky kvality | Nehodnototvorná (NVA) | Čakanie (Waiting) |
| Presúvanie paliet a obalov | Nehodnototvorná (NVA) | Pohyb / Transport |
| Skupinové balenie a paletizácia | Nevyhnutná non-VA (NNVA) | – |
| Oprava chybných šarží | Nehodnototvorná (NVA) | Chyby (Defects) |
| Skladovanie hotových výrobkov | Nevyhnutná non-VA (NNVA) | Zásoby (Inventory) |

Z tabuľky vyplýva, že len štyri hlavné transformačné procesy skutočne pridávajú výrobku hodnotu. Všetko ostatné je buď nevyhnutné nehodnototvorné alebo priamo plytvaním.

V Kofole možno identifikovať nasledujúce hlavné typy plytvania:

Čakanie (Waiting) – linka stojí pri prestavovaní, čaká sa na výsledky laboratórnych rozborov, čaká sa na dodávku obalov.

Zásoby (Inventory) – veľké zásoby obalových materiálov (kartóny, etikety, PET polotovary), zásoby sirupov, hotové výrobky čakajúce na expedíciu.

Zbytočné pohyby a transport (Motion/Transport) – presúvanie paliet s obalmi medzi skladom a linkou, pohyb operátorov pri ručnom dopĺňaní materiálu.

Chyby (Defects) – nesprávne nastavenie linky po prestavení môže spôsobiť chybné šarže, napríklad nesprávne dávkovanie sirupu alebo zlé uzatváranie fliaš.

##### 1.4 Identifikácia problému – úzke miesto

Hlavným problémom sú plniace a baliace linky. Sú to najdrahšie a technicky najnáročnejšie zariadenia v závode a od ich výkonu závisí celá produkcia. Ak linka stojí, nestojí len ona – zastaví sa celý výrobný tok. Goldratt a Cox (1984) tento jav opisujú ako bottleneck (úzke miesto): každý systém má aspoň jedno obmedzenie, ktoré určuje maximálny výkon celého systému. Jednoducho povedané: môžeš mať blending aj skladovanie akokoľvek rýchle, ale ak plniaca linka nestíha, ostatné to nespasia.

Konkrétne problémy, ktoré pri tomto type výroby typicky vznikajú:

- Dlhé prestavovacie časy – zmena formátu alebo produktu trvá odhadom 90 až 120 minút. Pri viacerých prestaveniach za deň to môže znamenať niekoľko hodín strateného výrobného času.

- Neplánované prestoje – poruchy zariadení, ktoré neboli včas zachytené preventívnou údržbou.

- Nadmerné zásoby obalov – firmy v tomto odvetví si zvyknú objednávať väčšie množstvá obalov ako poistku, čím viažu zbytočný kapitál.

- Variabilita kvality – po prestavení linky je vyššie riziko chybnej šarže, kým sa nastavenia ustália.

- Dlhá priebežná doba výroby – odhadovaná na 3 až 5 pracovných dní od zadania objednávky po expedíciu.

Odhadovaná celková efektívnosť linky (OEE – Overall Equipment Effectiveness, v poznámkach označená ako CEZ – celková efektívnosť zariadenia) sa pohybuje okolo 60 až 65 %, čo zodpovedá typickému rozsahu pre potravinársky a nápojový sektor, ktorý sa pohybuje medzi 55 a 65 % (OEE Optimization for Food Production Lines, 2025). Lídri odvetvia ako Nestlé alebo Unilever pritom dosahujú 80 až 85 % (OEE Benchmarks by Manufacturing Industry, 2026). Práve táto medzera ukazuje, kde sa skrýva nevyužitý potenciál – a kde má zmysel sústrediť sa.

#### 2. Návrh riešenia

##### 2.1 Návrh zlepšenia výrobných procesov a toku hodnoty

Základným predpokladom zlepšenia je zmena pohľadu na výrobný tok: od reaktívneho push systému (vyrábame na sklad a zásoby sú poistkou) k proaktívnemu pull systému (vyrábame to, čo skutočne treba, kedy treba). Tento posun je jadrom Lean myslenia (Womack a Jones, 2003).

Procesné riadenie v Kofole by malo byť postavené na nasledujúcich princípoch:

- Každý proces má definovaný vstup, výstup, zodpovednosť a merateľný ukazovateľ výkonu.

- Tok hodnoty je vizualizovaný a pravidelne preskúmaný – aktuálny (current state) aj cieľový (future state) VSM sú k dispozícii vedúcim zmien.

- Rozhodnutia o výrobe a zásobách sú riadené skutočnou spotrebou, nie prognózami.

Nasledujúca tabuľka porovnáva súčasný stav toku hodnoty s navrhovaným budúcim stavom:

| Kategória | Súčasný stav (Current State) | Budúci stav (Future State) |
| --- | --- | --- |
| Priebežná doba | 3–5 pracovných dní | 2–3 pracovné dni (zníženie o ~40 %) |
| Čas prestavenia linky | 90–120 minút / prestavenie | 63–84 minút (SMED, −30 %) |
| Zásoby obalov | Veľké tlačené zásoby (push), 3–4 týždne | Dvojúrovňový Kanban – zásoby na 5–7 dní |
| Neplánované prestoje | 15–20 za mesiac, reaktívna oprava | Max. 8 za mesiac, preventívna údržba (TPM) |
| OEE linky | cca 60–65 % | min. 75–80 % (úroveň lídrov odvetvia) |
| Tok výroby | Push – vyrába sa na sklad, zásoby medzi procesmi | Pull – Kanban signál riadi doplňovanie obalov |

##### 2.2 Aplikácia vybraného prístupu – TOC + Lean (TLS)

Na riešenie identifikovaných problémov navrhujem kombináciu dvoch prístupov. Prvým je Teória obmedzení (TOC), ktorá pomáha nájsť a odstrániť úzke miesto v systéme. Druhým sú nástroje Lean manažmentu – konkrétne SMED, Kanban a TPM. Tieto dva prístupy sa navzájom dopĺňajú: TOC povie, kde je problém, Lean poskytuje konkrétne nástroje na jeho riešenie. Sproull (2009) túto kombináciu označuje ako TLS (TOC, Lean, Six Sigma) a dokumentuje jej výhody pri výrobe s viacerými produktmi.

Teória obmedzení (TOC) – 5 krokov

TOC vychádza z jednoduchej myšlienky: každý výrobný systém má aspoň jedno miesto, ktoré obmedzuje celkový výkon. Goldratt a Cox (1984) to nazývajú obmedzenie alebo bottleneck. Kým toto miesto neodstránime, ostatné zlepšenia majú len minimálny efekt. Pre Kofolu sú týmto obmedzením plniace linky.

Postup riešenia podľa 5 krokov TOC:

- Identifikovať obmedzenie: Plniace linky sú úzkym miestom. Ich odhadovaná OEE 60–65 % je síce v rozsahu priemeru odvetvia, ale zároveň výrazne pod úrovňou lídrov, čo potvrdzuje existenciu nevyužitého potenciálu (OEE Optimization for Food Production Lines, 2025).

- Využiť obmedzenie naplno: Zabezpečiť, aby linka nestála z dôvodov nesúvisiacich s výrobou – napríklad kvôli chýbajúcim obalom alebo čakaniu na laboratórne výsledky.

- Podriadiť všetko ostatné potrebám linky: Zásobovanie, plán údržby aj plán výroby sa prispôsobujú linke, nie naopak.

- Zvýšiť kapacitu obmedzenia: Zaviesť SMED na skrátenie prestavení, TPM na zníženie porúch, prípadne investovať do čiastočnej automatizácie.

- Keď je obmedzenie odstránené, vrátiť sa na krok 1: Nové obmedzenie môže byť napríklad sklad alebo blending – proces sa opakuje.

Program rýchlych zmien (SMED) – skrátenie prestavovacích časov

SMED – Single Minute Exchange of Die (program rýchlych zmien) je metóda, ktorú vyvinul Shigeo Shingo. Jej cieľom je skrátiť čas prestavenia zariadenia tým, že odlíšime interné aktivity (linka musí stáť) od externých aktivít (môžu sa robiť vopred, kým linka ešte beží). Shingo (1985) dokumentoval prípady, kde sa prestavovacie časy skrátili o 50 až 90 %. Nezávislá štúdia z potravinárskeho závodu zameraná na SMED a VSM dosiahla zníženie prestavovacích časov o 34 % a zvýšenie kapacity hlavnej linky o 11 % (Optimising Changeover through Lean-Manufacturing Principles, 2022).

Konkrétne kroky pre Kofolu:

- Natočiť video prestavenia a rozanalyzovať každú minútu – zistiť, čo sa deje zbytočne.

- Pripravovať nástroje, obaly a nastavenia vopred, ešte počas výroby predchádzajúcej šarže.

- Napísať štandardný postup (SOP) pre každý typ prestavenia a vyvesiť ho pri linke.

- Zaviesť rýchloupínacie mechanizmy pre výmenné časti linky.

Kanban – riadenie zásob obalov

Kanban je vizuálny signalizačný systém, ktorý riadi tok materiálu na princípe pull logiky – materiál sa dopĺňa až vtedy, keď ho skutočne treba, nie podľa prognóz (Womack a Jones, 2003). V prípade Kofoly navrhujem zavedenie dvojúrovňového Kanbanu pre obalové materiály (kartóny, etikety, PET polotovary).

- Keď zásoba klesne na prvú signálnu úroveň (tzv. objednávací bod), skladník vystaví Kanban kartu a spustí objednávku.

- Výroba pokračuje zo zostatkových zásob, kým nepríde nová dodávka.

- Kanban parametre sa nastavujú podľa skutočnej dennej spotreby a dodacej lehoty dodávateľa – nie podľa odhadov.

TPM – preventívna údržba zariadení

TPM (Total Productive Maintenance) je prístup k údržbe zariadení, pri ktorom sa nečaká na poruchu, ale problémy sa predchádzajú pravidelnou kontrolou a starostlivosťou. Nakajima (1988), ktorý TPM systematicky rozvinul, zdôrazňuje, že do údržby sa zapájajú aj samotní operátori liniek, nielen údržbári.

- Operátori každú smenu skontrolujú, vyčistia a naoleja zariadenie podľa jednoduchého kontrolného zoznamu.

- Údržbári vykonávajú plánované preventívne prehliadky podľa stanoveného harmonogramu.

- Každý prestoj sa zaznamená, aby sa mohla hľadať hlavná príčina (root cause analysis) a predchádzať opakovaniu.

##### 2.3 Návrh opatrení

Organizačné opatrenia

Zavedenie navrhovaných zmien si vyžaduje aj organizačné úpravy vo fungovaní závodu. Nejde len o zavedenie nových techník – treba zmeniť spôsob, akým ľudia pracujú a ako sú usporiadané zodpovednosti.

- Určiť zodpovedného koordinátora zlepšovania (Lean/CI koordinátor), ktorý bude dohliadať na zavádzanie SMED, TPM a Kanban a vyhodnocovať výsledky.

- Zapojiť operátorov do navrhovania zmien prestavovacích postupov – ľudia poznajú problém najlepšie a ľahšie prijmú zmeny, na ktorých sa podieľali.

- Zaviesť pravidelné krátke porady pri linke (stand-up meeting každú zmenu) na riešenie operatívnych problémov a sledovanie OEE.

- Definovať jasné zodpovednosti za záznamy TPM (operátor) a za Kanban (vedúci skladu).

- Tréning operátorov a údržbárov v nových postupoch – pred spustením pilotnej fázy.

Zmeny v plánovaní a usporiadaní výroby

Výrobné plánovanie je potrebné prispôsobiť logike pull systému a minimalizovať zbytočné prestavovania. Košturiak a Frolík (2006) zdôrazňujú, že zmena plánovania je rovnako dôležitá ako zmena na samotnej linke.

- Zaviesť sekvenčné plánovanie výroby – zoskupovať šarže podobných produktov (rovnaká veľkosť fľaše, podobná receptúra) za sebou, aby sa minimalizoval počet prestavení a ich trvanie.

- Zoradiť prestavovania podľa princípu "od menšieho formátu k väčšiemu" alebo "od svetlejšej k tmavšej farbe nápoja", čo skracuje čas čistenia zariadenia.

- Plán výroby zostavovať na týždennej báze s vizualizáciou na tabuli pri linke, aby každý operátor videl, čo sa bude vyrábať a kedy.

- Zásoby obalov riadiť cez Kanban karty – výrobný plán sa nepripravuje podľa minulých prognóz, ale reaguje na aktuálny stav Kanban signálov.

- Preventívna údržba sa zaradí do výrobného plánu ako pevná položka – nie je to "navyše", ale súčasť plánovaného zastavenia (planned downtime).

##### 2.4 Návrh KPI ukazovateľov

Aby sme vedeli, či sa zlepšenia reálne prejavujú, je potrebné sledovať konkrétne ukazovatele výkonnosti (KPI – Key Performance Indicators). Womack a Jones (2003) zdôrazňujú, že vizuálne riadenie je základnou súčasťou Lean prostredia – tieto ukazovatele by mali byť zobrazené na tabuli pri každej linke, nie len v ERP systéme.

| Ukazovateľ (KPI) | Súčasný stav | Cieľ po zlepšení | Spôsob merania |
| --- | --- | --- | --- |
| OEE / CEZ – celková efektívnosť zariadenia | 60–65 % | 75–80 % | Systém zberu dát z linky |
| Čas prestavenia linky | 90–120 min | max. 63–84 min (−30 %) | Stopky, záznam vedúceho zmeny |
| Podiel správnych šarží (% nepodarkov) | cca 95–96 % | min. 98 % | Výstupná kontrola kvality |
| Priebežná doba výroby | 3–5 dní | 2–3 dni | Sledovanie šarže od vstupu po expedíciu |
| Obratovosť zásob obalov | 8–10× ročne | min. 15× ročne | ERP systém – skladový modul |
| Neplánované prestoje | 15–20 mesačne | max. 8 mesačne | Záznamy údržby (TPM denník) |

#### 3. Argumentácia navrhnutého riešenia

##### 3.1 Prečo práve toto riešenie?

TOC a Lean sa navzájom dopĺňajú

Každý z týchto prístupov má silné stránky, ale aj limity. TOC je výborný v tom, že nás núti sústrediť sa na to, čo skutočne limituje výkon celého systému – nie zlepšovať veci, ktoré sú pre celkový výsledok irelevantné. Problém je, že sám o sebe neposkytuje konkrétne nástroje na zlepšenie. Lean naopak ponúka množstvo praktických metód, ale bez systémového pohľadu sa môže stať, že zlepšujeme niečo, čo na celkový výkon nemá veľký vplyv. Kombinácia preto dáva zmysel: TOC povie kde, Lean povie ako. Sproull (2009) opisuje výhody tejto kombinácie práve pri výrobe s viacerými produktmi a prestavovaním liniek.

Prečo SMED?

Prestavovacie časy sú v tomto type výroby obrovský problém. Pokiaľ linka stojí 90 až 120 minút pri každom prestavení a denne sa prestavuje 3 až 4-krát, hovoríme o 270 až 480 minútach stratených každý deň len kvôli prestavovaniu – to je vo výrobnom závode enormné množstvo. Skrátenie tejto doby o 30 % má priamy a merateľný efekt na výrobný čas. Shingo (1985), ktorý SMED vyvinul, dokumentoval prípady, kde sa prestavovacie časy skrátili o 50 až 90 %. Cieľ 30 % zníženia je pritom konzervatívny a realistický – v potravinárskom priemysle boli dosiahnuté porovnateľné výsledky (Optimising Changeover through Lean-Manufacturing Principles, 2022). SMED v kombinácii s 5S metódou dosahuje v nápojových závodoch zníženie prestavovacích časov aj o viac ako 30 % (Optimizing Beverage Manufacturing, 2024). Výsledky sa zvyčajne dostavia do 6 až 12 mesiacov od zavedenia (Mapex, 2026).

Prečo Kanban?

Kanban je vhodný preto, lebo spotreba obalových materiálov v nápojovom závode je pomerne predvídateľná a pravidelná. Ak viem, koľko obalov spotrebujem za deň, a viem, za ako dlho dodávateľ dodá novú zásobu, viem presne vypočítať, koľko obalov mať na sklade – nie viac, nie menej. Dnes firmy v tomto odvetví držia veľké zásoby ako poistku, čo viaže kapitál a zaberá miesto. Kanban tento problém rieši systematicky, bez nutnosti nákladných investícií – stačia fyzické karty alebo jednoduchý elektronický systém (Womack a Jones, 2003).

Prečo TPM?

Neplánovaný prestoj plniacej linky je mimoriadne drahý. Zastaví sa nielen linka samotná, ale aj všetky procesy, ktoré na ňu nadväzujú – balenie, paletizácia, expedícia. Nakajima (1988) uvádzal, že zavedenie preventívnej údržby môže znížiť neplánované prestoje o 40 až 50 %. V potravinárskej a nápojovej výrobe je dostupnosť zariadení (Availability) kľúčová práve preto, lebo OEE straty sú z veľkej časti dôsledkom prestojov a prestavovaní (OEE Optimization for Food Production Lines, 2025). Aj polovičné zlepšenie by v prípade Kofoly znamenalo prechod z 15 až 20 prestojov mesačne na zhruba 8 až 10.

##### 3.2 Aké prínosy možno očakávať?

Kratšia priebežná doba výroby

Prestavovacie časy tvoria podstatnú časť celkovej priebežnej doby. Ak skrátime každé prestavenie o 30 % a denne prebehne 3 až 4 prestavovania, ušetríme 90 až 160 minút výrobného času každý deň. Toto sa prejaví skrátením celkovej priebežnej doby – odhadom z 3 až 5 dní na 2 až 3 dni. V segmente FMCG je to dôležité – zákazníci môžu byť zásobení rýchlejšie.

Vyšší výkon bez nových zariadení

Zvýšenie OEE z 60 na 75–80 % neznamená kúpu novej linky. Znamená to len lepšie využitie toho, čo firma už má. Práve to robí Lean a TOC ekonomicky zaujímavými – efekt je viditeľný, ale náklady na implementáciu sú relatívne nízke v porovnaní s investíciou do nových strojov. Oxmaint (2025) uvádza, že packaging linka bežiaca na 60 % OEE, ktorá sa zlepší na 75 %, získa ekvivalent 15 % vyššej výrobnej kapacity bez akejkoľvek kapitálovej investície.

Menej chybných šarží

Štandardizácia prestavovacích postupov (SOP) a autonómna kontrola operátorov pri TPM by mali znížiť variabilitu procesu. Ak operátor vie presne, v akom poradí a ako má linku nastaviť, pravdepodobnosť chybne nastavenej šarže klesá. Cieľ znížiť % nepodarkov z odhadovaných 4–5 % na max. 2 % znamená o polovicu menej chybných šarží.

Nižšie zásoby

Kanban by mal znížiť zásoby obalových materiálov o 30 až 40 %. Pri veľkých závodoch ako Kofola, kde zásoby obalov predstavujú milióny eur, ide o nezanedbateľné uvoľnenie kapitálu. Navyše, nižšie zásoby znižujú riziko, že etikety alebo obaly zastarajú napríklad pri zmene dizajnu (Womack a Jones, 2003).

##### 3.3 Riziká a obmedzenia

Odpor pracovníkov voči zmene

Toto je pravdepodobne najväčšie riziko. Zavádzanie nových postupov prestavenia, denné záznamy pre TPM a Kanban karty – to všetko vyžaduje, aby to ľudia skutočne robili, nielen formálne. Ak vedenie firmy nevysvetlí zmysel zmien a nezapojí do nich operátorov, môže dôjsť k situácii, kde papiere existujú, ale v praxi sa nič nezmenilo. Košturiak a Frolík (2006) upozorňujú, že práve kultúrna zmena je v podnikoch strednej Európy najťažšia časť implementácie Lean.

Dočasné zhoršenie výkonu na začiatku

Na začiatku implementácie treba čas na tréning a na to, aby si ľudia zvykli na nové postupy. V tomto období môže dočasne klesnúť OEE alebo sa predĺžiť prestavovanie. Je preto dôležité začínať pilotne – na jednej linke – a nie zavádzať zmeny všade naraz.

Sezónnosť nápojového priemyslu

Nápojový priemysel má výraznú sezónnosť – letné mesiace sú z hľadiska dopytu úplne iné ako zima. Pull systém ako Kanban je citlivejší na výkyvy dopytu ako push systém s veľkými zásobami. Kanban parametre treba pravidelne prispôsobovať sezónnemu plánu. Toto je technicky riešiteľné, ale vyžaduje si aktívnu správu systému.

Závislosť na dodávateľoch

Kanban funguje dobre len vtedy, keď dodávatelia obalov dodávajú spoľahlivo a v krátkom čase. Ak dodávateľ meškáva, pull systém môže spôsobiť zastavenie výroby pre nedostatok materiálu. Pred zavedením Kanbanu je preto potrebné preskúmať spoľahlivosť kľúčových dodávateľov a prípadne s nimi dohodnúť kratšie dodacie lehoty alebo consignment zásoby.

Podmienky úspešnej realizácie

- Podpora vedenia závodu – bez nej sa žiadna väčšia zmena nedokáže udržať.

- Zapojenie operátorov do navrhovania zmien – ľudia prijímajú zmeny lepšie, keď sa na nich podieľali.

- Začať pilotne na jednej linke, vyhodnocovať výsledky a potom rozšíriť.

- Pravidelne sledovať KPI a výsledky vizuálne zobrazovať pri linke (tabuľa s OEE, prestojmi).

- Implementovať mimo hlavnej letnej sezóny, ideálne na jeseň alebo začiatkom roka.

###### Záver

Práca sa zaoberala výrobným systémom závodu Kofola a.s. v Rajeckej Lesnej. Na základe analýzy toku hodnoty (VSM – mapovanie toku hodnôt) boli ako hlavné problémy identifikované dlhé prestavovacie časy na plniacich linkách, neplánované prestoje, veľké zásoby obalových materiálov a variabilita kvality šarží. Plniace linky boli určené ako úzke miesto celého výrobného systému – ich odhadovaná OEE 60–65 % zodpovedá typickej hodnote pre potravinársky sektor, ale zároveň zaostáva za výkonmi lídrov odvetvia, ktorí dosahujú 75–85 % (OEE Benchmarks by Manufacturing Industry, 2026).

Navrhnuté riešenie kombinuje Teóriu obmedzení (TOC) s nástrojmi Lean manažmentu: program rýchlych zmien (SMED) na skrátenie prestavení o minimálne 30 %, Kanban pre efektívnejšie riadenie zásob obalov a TPM pre predchádzanie poruchám. Zavedením týchto opatrení by malo dôjsť k zvýšeniu OEE na úroveň 75–80 %, skráteniu priebežnej doby výroby na 2 až 3 dni a zníženiu podielu chybných šarží. Dôležitou súčasťou návrhu sú aj organizačné opatrenia a zmeny v plánovaní výroby – predovšetkým sekvenčné plánovanie šarží a vizuálne riadenie pri linke.

Kľúčom k úspechu nie je len výber správnych nástrojov, ale aj to, ako sa zmeny zavádzajú – postupne, s vysvetlením, s meraním výsledkov a s aktívnou účasťou ľudí, ktorých sa to týka.

###### Zoznam použitej literatúry

Knižné zdroje:

GOLDRATT, E. M. – COX, J. 1984. The Goal: A Process of Ongoing Improvement. North River Press.

WOMACK, J. P. – JONES, D. T. 2003. Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation. 2. vyd. Free Press.

SHINGO, S. 1985. A Revolution in Manufacturing: The SMED System. Productivity Press.

NAKAJIMA, S. 1988. Introduction to TPM: Total Productive Maintenance. Productivity Press.

KOŠTURIAK, J. – FROLÍK, Z. 2006. Štíhlý a inovativní podnik. Alfa Publishing, Praha. ISBN 80-86851-38-9.

SPROULL, B. 2009. The Ultimate Improvement Cycle: Maximizing TSL with Lean, Six Sigma, and the Theory of Constraints. CRC Press.

Internetové zdroje:

ROTHER, M. – SHOOK, J. 1998. Learning to See: Value Stream Mapping to Add Value and Eliminate Muda. Lean Enterprise Institute. [online] Dostupné na: https://www.lean.org/store/book/learning-to-see/ [cit. 2026-04-10].

KOFOLA A.S. 2025a. Výrobný závod Rajecká Lesná. [online] Dostupné na: https://www.kofola.sk/kariera/lokalita [cit. 2026-04-10].

FINSTAT. 2025. Kofola a.s. – Rajecká Lesná: hospodárske výsledky, počet zamestnancov. [online] Dostupné na: https://finstat.sk/36319198 [cit. 2026-04-10].

OXMAINT. 2025. OEE Optimization for Food Production Lines: A Practical Guide. [online] Dostupné na: https://oxmaint.com/industries/food-manufacturing/oee-optimization-food-production-lines-practical-guide [cit. 2026-04-10].

OXMAINT. 2026. OEE Benchmarks by Manufacturing Industry. [online] Dostupné na: https://oxmaint.com/industries/steel-plant/oee-benchmarks-by-manufacturing-industry [cit. 2026-04-10].

MDPI. 2022. Optimising Changeover through Lean-Manufacturing Principles: A Case Study in a Food Factory. Sustainability, 14(14), 8279. [online] Dostupné na: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/14/8279 [cit. 2026-04-10].

MAPEX. 2026. What is SMED and how it helps reduce changeover time. [online] Dostupné na: https://mapex.io/en/news/smed-methodology/ [cit. 2026-04-10].

RESEARCHGATE. 2024. Optimizing Beverage Manufacturing: Integrating Lean Manufacturing and Machine Learning to Enhance Efficiency and Reduce Waste. International Journal of Engineering Trends and Technology, 72(11), 155–174. [online] Dostupné na: https://www.researchgate.net/publication/386753182 [cit. 2026-04-10].

Operačný manažment – poznámky. 2025/2026. Interný výukový materiál z predmetu Manažment výroby, AR 2025/2026.